Checklist de vistoria e entrega de obra

Obra: ____________________________________________

Endereço: ____________________________________________

Tipo de vistoria: ( ) durante a obra ( ) entrega final: ____________________________________________

Data: ____________________________________________

Hora: ____________________________________________

Quem entrega: ____________________________________________

Quem recebe: ____________________________________________

Em cada item, escreva C (conforme), R (reparar) ou NA (não se aplica). Todo R vai para o quadro de ressalvas no fim.

1. Documentos e chaves

•  (   ) Projetos e memorial descritivo na versão executada

•  (   ) Manuais e notas dos equipamentos instalados

•  (   ) Chaves de todas as portas, portões e cadeados, testadas

2. Em todos os ambientes

•  (   ) Paredes e teto sem trinca, mancha de umidade ou bolha na pintura

•  (   ) Pintura uniforme, sem escorrido e com recorte limpo

•  (   ) Piso nivelado, sem peça solta, trincada ou som oco

•  (   ) Rejunte completo e rodapé alinhado

•  (   ) Portas abrem, fecham e trancam sem raspar

•  (   ) Janelas correm, travam e vedam; vidros sem risco

•  (   ) Tomadas e interruptores funcionam, com espelho fixo

•  (   ) Pontos de luz acendem em todos os comandos

3. Cozinha, banheiros e área de serviço

•  (   ) Torneiras, registros e chuveiros abrem e fecham sem pingar

•  (   ) Pias, ralos e vasos escoam rápido e sem retorno de cheiro

•  (   ) Descarga funciona e a caixa acoplada não vaza

•  (   ) Piso com caimento para o ralo, sem poça depois de molhar

•  (   ) Sem vazamento embaixo de pias e tanques depois de dez minutos de água corrente

•  (   ) Azulejo alinhado, sem peça trincada

•  (   ) Bancadas fixas e vedadas na parede

•  (   ) Ponto de água quente e de gás testados

4. Elétrica geral

•  (   ) Quadro de disjuntores com os circuitos identificados

•  (   ) Cada disjuntor desliga o circuito que a etiqueta indica

•  (   ) Chuveiros ligam e aquecem sem desarmar o disjuntor

5. Cobertura e fachada

•  (   ) Telhas inteiras e alinhadas; cumeeira e rufos fixos

•  (   ) Calhas e descidas limpas, testadas com água

•  (   ) Laje e forro sem mancha de infiltração

•  (   ) Reboco e pintura externos sem fissura

•  (   ) Peitoris e soleiras com caimento para fora

6. Área externa e limpeza

•  (   ) Muros, portões e calçada concluídos e no prumo

•  (   ) Caixa de água limpa, tampada e sem vazamento

•  (   ) Caixas de inspeção e de gordura tampadas e acessíveis

•  (   ) Obra limpa, sem entulho, sobra de material ou respingo de tinta

Leituras e ressalvas

Leitura do medidor de água: ____________________________________________

Leitura do medidor de energia: ____________________________________________

1.  Ambiente: ____________ Defeito: ____________________ Corrigir até: ____/____/______

2.  Ambiente: ____________ Defeito: ____________________ Corrigir até: ____/____/______

3.  Ambiente: ____________ Defeito: ____________________ Corrigir até: ____/____/______

4.  Ambiente: ____________ Defeito: ____________________ Corrigir até: ____/____/______

________________________________________

Quem entrega

________________________________________

Quem recebe

Modelo gratuito do ConstruSoft. Adapte à sua obra; não substitui a orientação de advogado nem a vistoria do responsável técnico.